1. Введение

Работа химиков, физиков и представителей других естественно-научных профессий часто связана с выполнением количественных измерений различных величин. При этом возникает вопрос анализа достоверности получаемых значений, обработки результатов непосредственных измерений и оценки погрешностей расчетов, в которых используются значения непосредственно измеряемых характеристик (последний процесс также называется обработкой результатов косвенных измерений). По целому ряду объективных причин знания выпускников химического факультета МГУ о расчете погрешностей не всегда достаточны для правильной обработки получаемых данных. В качестве одной из таких причин можно назвать отсутствие в учебном плане факультета курса по статистической обработке результатов измерений.

К данному моменту вопрос вычисления погрешностей, безусловно, изучен исчерпывающе. Существует большое количество методических разработок, учебников и т.д., в которых можно почерпнуть информацию о расчете погрешностей. К сожалению, большинство подобных работ перегружено дополнительной и не всегда нужной информации. В частности, большинство работ студенческих практикумов не требует таких действий, как сравнение выборок, оценка сходимости и др. Поэтому кажется целесообразным создание краткой разработки, в которой изложены алгоритмы наиболее часто употребляемых вычислений, чему и посвящена данная разработка.

2. Обозначения, принятые в данной работе

-измеряемая величина, A-среднее значение измеряемой величины, ΔA- абсолютная погрешность среднего значения измеряемой величины, ε=ΔAA⋅100% - относительная погрешность среднего значения измеряемой величины.

3. Расчет погрешностей непосредственных измерений

Итак, предположим, что были проведены n измерений одной и той же величины  в одних и тех же условиях. В этом случае можно рассчитать среднее значение этой величины в проведенных измерениях:

A=i=1nAin						(1)

Как вычислить погрешность A? По следующей формуле:

ΔA=tγ, n−1i=1nAi−A2n−1n 					(2)

В этой формуле используется коэффициент Стьюдента tγ, n−1. Его значения при разных доверительных вероятностях и значениях n приведены в таблице.

3.1. Пример расчета погрешностей непосредственных измерений:

Задача.

Проводили измерения длины  металлического бруска. Было сделано 10 измерений и получены следующие значения: 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 10 мм, 10 мм, 11 мм, 10 мм, 10 мм, 11 мм. Требуется найти среднее значение  измеряемой величины (длины бруска) и его погрешность ΔL.

Решение.

С использованием формулы (1) находим:

L=i=110Li10=10+ 11+ 12+ 13+ 10+ 10+ 11+ 10+ 10+ 1110=10,8 мм

Теперь с использованием формулы (2) найдем абсолютную погрешность ΔL среднего значения  при доверительной вероятности γ=0,95 и числе степеней свободы f=n−1=10−1=9 (используем значение t0.95, 9=2,262, взятое из таблицы):

Запишем результат:

=10,8±0,70.95 мм

4. Расчет погрешностей косвенных измерений

Предположим, что в ходе эксперимента измеряются величины K1, K2, K3 ... Kp, а затем c использованием полученных значений вычисляется величина D по формуле . При этом погрешности непосредственно измеряемых величин рассчитываются так, как это было описано в пункте 3.

Расчет среднего значения величины D производится по зависимости  с использованием средних значений аргументов .

Погрешность величины D рассчитывается по следующей формуле:

εD=ΔDD⋅100%=p=1m∂f∂Kp⋅ΔKpKp2⋅100%,				(3)

где - количество аргументов Kp, ∂f∂Kp- частные производные функции fпо аргументам , ΔKp - абсолютная погрешность среднего значения аргумента .

Абсолютная погрешность, как и в случае с прямыми измерениями, рассчитывается по формуле ΔD=εD⋅D100%.

4.1. Пример расчета погрешностей непосредственных измерений:

Задача.

Было проведено 5  непосредственных измерений величин  и R. Для величины  получены значения: 50, 51, 52, 50, 47; для величины R получены значения: 500, 510, 476, 354, 520. Требуется рассчитать значение величины S, определяемой по формуле S=lnQ⋅R и найти погрешность полученного значения.

Решение.

По формуле (1) найдем средние значения величин  и R:

Q=i=15Qi5=50+51+52+50+475=50R=i=15Ri5=500+510+476+354+5205=472

Вычисляем S:

S=lnQ⋅R=ln50⋅472=10,07

Находим в таблице при доверительной вероятности 0,95 и числе степеней свободы f=n−1=5−1=4 значение t0.95, 4=2,776. По формуле (2) рассчитываем погрешности средних значений величин  и R:

ΔQ=tγ, n−1i=1nQi−Q2n−1n=2,78⋅i=1550−502 +51−502 +52−502 +50−502 +47−502 + 45=2,32ΔR=tγ, n−1i=1nRi−R2n−1n=2,78⋅i=15500−4722 +510−4722 +476−4722 +354−4722 +520−4722 + 45=84,5

С использованием формулы (3) находим относительную погрешность среднего значения величины S:

εS=ΔSS⋅100%=p=1m∂f∂Kp⋅ΔKpKp2⋅100%=R⋅1Q⋅ΔQQ2+Q⋅1R⋅ΔRR2⋅100%=472⋅150⋅2,32502+50⋅1472⋅84,54722⋅100%=44%

Найдем абсолютную погрешность среднего значения величины S:

ΔS=εS100%⋅S=44%100%⋅10,07=4,43

Запишем результат:

S=10,07±4,430,95