Работа 3. Определение концентраций дочерних продуктов распада радона в воздухе и расчет эквивалентной дозы в легких.

Цели работы:

-  Изучение работы α-метрической установки

- Определение коэффициента регистрации α-излучения при измерении из тонкого слоя

- Определение концентраций короткоживущих продуктов распада радона (222Rn) в воздухе

- Расчет эффективной дозы в легких от продуктов распада радона

1. Определение счетной характеристики α-радиометра “Волна” с α-приставкой

| U, В | Nпр | Iпр | Nф | Iф |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 850 | 18 | 1,8 | 2 | 0,02 |
| 900 | 61 | 6,1 | 1 | 0,01 |
| 950 | 99 | 9,9 | 3 | 0,03 |
| 1000 | 116 | 11,6 | 2 | 0,02 |
| 1050 | 133 | 13,3 | 2 | 0,02 |
| 1100 | 136 | 13,6 | 3 | 0,03 |
| 1150 | 145 | 14,5 | 5 | 0,05 |
| 1200 | 135 | 13,5 | 11 | 0,11 |
| 1250 | 155 | 15,5 | 85 | 0,85 |
| 1300 | 251 | 25,1 | 1013 | 10,13 |
| 1350 | 947 | 94,7 | 4944 | 49,44 |

По формуле  находим

| U, В | K |
| --- | --- |
| 850 | 1,440527 |
| 900 | 5,616036 |
| 950 | 8,840046 |
| 1000 | 10,65667 |
| 1050 | 12,2885 |
| 1100 | 12,3525 |
| 1150 | 12,84706 |
| 1200 | 11,17279 |
| 1250 | 9,090523 |
| 1300 | 3,338747 |
| 1350 | 7,290185 |

В качестве оптимального режима измерений было выбрано напряжение 1100 В.

|  | t, с | N | I, имп/с |
| --- | --- | --- | --- |
| препарат | 100 | 1401 | 14,01 |
| фон | 1000 | 34 | 0,034 |

Определили коэффициент регистрации α-излучения по уравнению , где Аα – активность препарата. Получили φα = 0,349. Это хороший результат, как φα должен принадлежать промежутку [0,2;0,5]. При выбранном режиме за 100 секунд было зарегистрировано 2 импульса. По формуле посчитали погрешность, равную 0,1666.

2. Измерение концентраций дочерних продуктов распада радона в воздухе

В связи с тем, что вторая часть работы делалась через две недели, выбранный оптимальный режим измерения изменился. Вместо 1100 В использовалось напряжение 950 В, так как это левый край плато для α-излучения (см. график 1), хотя и Iф оказалось 0,07. В результате получилось, что коэффициент регистрации α-излучения равен 0,23.

| № | t, с | Nα, имп/100с | Iα, имп/с | Iα-Iф, имп/с | δIα-Iф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120 | 51 | 0,51 | 0,44 | 0,339248 |
| 2 | 240 | 30 | 0,3 | 0,23 | 0,518357 |
| 3 | 360 | 31 | 0,31 | 0,24 | 0,503427 |
| 4 | 480 | 39 | 0,39 | 0,32 | 0,415418 |
| 5 | 600 | 34 | 0,34 | 0,27 | 0,464819 |
| 6 | 720 | 33 | 0,33 | 0,26 | 0,476774 |
| 7 | 840 | 31 | 0,31 | 0,24 | 0,503427 |
| 8 | 960 | 31 | 0,31 | 0,24 | 0,503427 |
| 9 | 1080 | 26 | 0,26 | 0,19 | 0,592597 |
| 10 | 1200 | 34 | 0,34 | 0,27 | 0,464819 |
| 11 | 1320 | 28 | 0,28 | 0,21 | 0,552167 |
| 12 | 1440 | 15 | 0,15 | 0,08 | 1,149152 |
| 13 | 1560 | 28 | 0,28 | 0,21 | 0,552167 |
| 14 | 1680 | 29 | 0,29 | 0,22 | 0,534545 |
| 15 | 1800 | 21 | 0,21 | 0,14 | 0,74081 |
| 16 | 1920 | 36 | 0,36 | 0,29 | 0,443192 |

Y = A + B1*X + B2*X2 + B3*X3 + B4*X4 + B5*X5, где

A = 0,63702 ± 0,17229

B1 = -0,00253 ± 0,00152

B2 = 5,89946*10-6 ± 4,27598*10-6

B3 = -6,04532*10-9 ± 5,1308*10-9

B4 = 2,72253*10-12 ± 2,73832*10-12

B5 = -4,40057*10-16 ± 5,34771*10-16

| t, c | Iα-Iф, имп/с |
| --- | --- |
| 300 | 0,266731 |
| 900 | 0,257947 |
| 1800 | 0,205819 |

По формулам

,            Бк/м3

,                    Бк/м3

,                   Бк/м3

где v = 3,33*10-4 м3/с – скорость прокачки воздуха аспиратором

CA, CB, CC – концентрации RaA (218Po), RaB (214Pb), RaC (214Bi)

Eα (Σ) = 3610,87*CA + 17819,025*CB + 13096,862*CC ,      Мэв/м3

находим эти значения для времен 300, 900 и 1800 секунд, соответственно.

| CA | -12,8014 |
| --- | --- |
| CB | 6,299807 |
| CC | 17,81508 |
| Eα | 299354 |

3. Расчет эквивалентной дозы в легких при вдыхании продуктов распада радона

Масса легких m = 1000 г

Коэффициент удерживания аэрозоля в легких К1 = 0,5

Коэффициент качества для α-излучения при хроническом облучении Q = 20 бэр/рад (Зв/Гр)

Объем вдыхаемого воздуха в год V = 7,3 * 103 м3/год

а) Стационарные условия

- энергия α-частиц для RaA (218Po) b RaC’ (214Po)

CA, CB, CC – концентрации RaA (218Po), RaB (214Pb), RaC (214Bi)

λA, λB, λC – радиоактивные постоянные RaA (218Po), RaB (214Pb), RaC (214Bi)

б) Расчет по “скрытой энергии” Eα (Σ)

Eα(Σ) = 1,1710-6 Eα(Σ) = 1,1710-6299354 = 0,350244 бэр/год

Eα (Σ) - “скрытая энергия” α-излучения для концентраций CA, CB, CC

| Da | 0,346851 |
| --- | --- |
| Dб | 0,350244 |
| Dcреднее | 0,348548 |
| SD | 0,002399 |