Работа  №6.

Радиационная безопасность. Дозиметрия γ-излучения. (1)

Цели работы:

- оценить мощность дозы, создаваемую источником на различных расстояниях

- рассчитать допустимое время работы с источником на различных расстояниях

- идентифицировать радионуклид по поглощению γ-излучению в фильтре

- определить активность источника

1. Расчет мощности дозы

Pγ,0 * R02 = Pγ,i * Ri2

| R | Pизмеренное | Pпосчитанное |
| --- | --- | --- |
| 5 м | 2,6 мкР/с |  |
| 3 м | 6,6 мкР/с | 7,2 мкР/с |

2. Расчет допустимого времени работы

ti = D / Pγ,I, где D = 50 мР – предельно допустимая доза

| R, м | Р, мкР/с | t, мин |
| --- | --- | --- |
| 5 | 2,4 | 347,22 |
| 4,5 | 2,8 | 297,62 |
| 4 | 3,5 | 238,10 |
| 3,5 | 4,5 | 185,19 |
| 3 | 6 | 138,89 |
| 2,5 | 8,3 | 100,40 |
| 2 | 12,3 | 67,75 |
| 1,5 | 21,2 | 39,31 |
| 1 | 44 | 18,94 |
| 0,5 | 133 | 6,27 |

3. идентификация источника

| Eγ, МэВ | μ(Pb), см-1 | K1 (d1 = 5см) | lgK1 | K2 (d2 = 10см) | lgK2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 60,3 | 8,7054E+130 | 130,851 | 7,5783E+261 | 261,702 |
| 0,2 | 10,7 | 1,71694E+23 | 23,219 | 2,94788E+46 | 46,438 |
| 0,3 | 4,25 | 1693392923 | 9,2225 | 2,86758E+18 | 18,445 |
| 0,4 | 2,44 | 198789,1511 | 5,2948 | 39517126612 | 10,5896 |
| 0,5 | 1,7 | 4914,76884 | 3,689 | 24154952,75 | 7,378 |
| 0,6 | 1,33 | 772,7843255 | 2,8861 | 597195,6138 | 5,7722 |
| 0,8 | 0,952 | 116,7459259 | 2,06584 | 13629,61121 | 4,13168 |
| 1 | 0,771 | 47,22861694 | 1,67307 | 2230,542258 | 3,34614 |
| 1,25 | 0,658 | 26,84286366 | 1,42786 | 720,5393292 | 2,85572 |
| 1,5 | 0,577 | 17,9035676 | 1,25209 | 320,5377326 | 2,50418 |
| 2 | 0,508 | 12,67967097 | 1,10236 | 160,7740559 | 2,20472 |

Pγ1,0 = Pγ1 + Pγ2                 Pγ2,0 = Pγ1 * K1-1 + Pγ2              Pγ3,0 = Pγ1 * K1-2 + Pγ2

Тогда   K = (Pγ1,0 - Pγ2,0) / (Pγ2,0 - Pγ3,0)

| фон | 0 см | 5 см | 10 см |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1500 | 20 | 15 |
|  | 1500 | 19 | 14 |
|  | 1500 | 19 | 16 |
|  | 1500 | 19,33 | 15 |

Дозы указаны в мкР/час

K1 = 341,96       lgK1 = 2,534     получим Eγ = 0,67 МэВ

Наиболее близкой энергией обладает 137Сs (Eγ = 0,66 МэВ).

4. Определение активности источника

А = (Pγ1 * R2) / Kγ = 1,485 * 10-3 * ( 1249 )2 / 3,242 = 714,56 мKu = 2,63 * 1010 Бк

где R = 12,49 м