Задача №9

Исследование ИК спектра поглощения смеси многоатомных молекул в газовой фазе.

Цель работы: Ознакомление с методикой исследования смесей многоатомных молекул по ИК спектрам поглощения, получение информации по частотам колебаний и строению молекул, проведение качественного анализа (состава смесей). Закрепление имеющихся навыков работы со спектральной аппаратурой в ИК области спектра.

Аппаратура: ИК спектрометр, стандартная газовая кювета со смесью двух газов.

Выполнение работы: Записали спектр, полученные полосы поглощения занесли в таблицу.

| № | Молекула | υ. см-1 | υ. см-1 | верхнее | состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| полосы |  | экспер. | теорет. | v1 v2 v3 v4 v5 | отнесение |
| 1 | N2O | 589 | 588,8 | 0 1 0 | υ2 |
| 2 |  | 1290 | 1285 | 1 0 0 | υ1 |
| 4 |  | 2229 | 2223,5 | 0 0 1 | υ3 |
| 5 |  | 2540 | 2563,5 | 2 0 0 | 2υ1 |
| 9 |  | 3494 | 3481,2 | 1 0 1 | υ1 + υ3 |
| 3 | CH4 | 1305 | 1306,2 | 0 0 0 1 | υ4 |
| 6 |  | 2571 | 2600 | 0 0 0 2 | 2υ2 |
| 7 |  | 2830 | 2823 | 0 1 0 1 | υ2 + υ4 |
| 8 |  | 3017 | 3020,3 | 0 0 1 0 | υ3 |