Работа №9.

Исследование ИК-спектра поглощения смеси многоатомных молекул в газовой фазе.

Цель работы: ознакомление с методикой исследования смесей многоатомных молекул по ИК-спектрам поглощения, получение информации по частотам колебаний и строению молекул, проведение качественного анализа.

Аппаратура: ИК-спектрофотометр, стандартная газовая кювета со смесью двух газов.

План работы:

- Записать спектр поглощения в области 700 – 4200 см-1

- Идентифицировать спектр, провести отнесение полос.

- Нарисовать систему уровней колебательной энергии исследуемых молекул и указать переходы для полученных полос.

Выполнение работы.

# Калибровка шкалы

| № полосы | , см-1 по шкале | , см-1 реально |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 | 3180 3050 2970 | 3027 2924 2851 |
| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1980 1900 1825 1615 1595 1180 1160 1065 1025 905 695 | 1944 1871 1802 1601 1583 1181 1154 1069 1028 907 699 |

Анализ спектра.

| # Смесь газов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № полосы | , см-1(шкала) | , см-1 | Молекула | Квантовые числа верхнего уровня | Отнесение | Тип полосы |
| 1 2 3 4 5 6 | 3850 3750 3100 2330 1300 730 | 3493 3412 2871 2210 1290 764 | CO2 CO2 CH4 CO2 CH4 CO2 | 101 0010 001 0001 010 | 1 1+2 3 3 4 2 |    |

Энергетические уровни молекул (CO2 и CH4).