Оценка энергитической эффективности очистки воды от минеральных солей в дистиляторе

Теоретическая часть: Рассматривается стационарный режим дистиллятора, т.е. сумма входящих энергетических и массовых потоков равна сумме выходящих.

? = Amin/Ad *100%

Amin=-RT0lnx - работа перевода одного моля растворителя через мембрану. Ad - работа затраченная для получения одного моля дистилята. Ad= A/Ld - отношения мощности нагревателя к мольному потоку дистилята.

Окончательное уравнение теплового баланса

A=Lp(H(Tp)–H(Tb))+Lx(H(Tx)–H(Tb))+Ld(H(Td)–H(Tb))+Qo

Когда поток охлаждающей воды >> потока дистилята, унос теплоты дстилятом незначителен.

Повышение термических эксергий одного моля раствора DEp и охлаждающей воды DEp равны:

DEp = DHp – ToDSp = cp[(Tp–Tb)-Toln(Tp/Tb)]

DEx = cp[(Tx–Tb)-Toln(Tx/Tb)]

Эксергетический кпд дистилятора равен:

he= (AminLo+DEpLp+DExLx)/A

Количество потери эксергии D

D = A – (AminLo+DEpLp+DExLx)

#### РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА

Исходные данные:

Мощность нагревательного элемента – 5.2 кВт

Мольная доля чистой воды – 0.98

Теплоемкость воды – 75.3 [Дж/Моль*К]

Экспериментальные данные:

| Lp ,моль/с | Lk ,моль/с | Ld ,моль/с | Tp ,К | Tb ,К | Tx ,К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1.44 | 0.030 | 302 | 278 | 278 |
| 0.85 | 2.53 | 0.052 | 325 | 279 | 284 |

Расчетные величины

| h, % | he, % | D, кДж |
| --- | --- | --- |
| 0.0288 | 2.13 | 5.0 |
| 0.0500 | 1.94 | 5.1 |