ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА

ТЕПЛООБМЕНА

Цель работы:

- экспериментальное определение коэффициентов теплообмена в реальных системах.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки. 1, 2 - теплоизолированные емкости (термостаты), снабженные мешалкой. Циркуляционный контур, включающий змеевик 3 и насос 4.  Нагреватель - 5.

Табл. 1. Результаты измерений.

| t, c | T1, oC | T2, oC | ?1 | ?2 | ?1- ?2 | ln(?1- ?2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 99,7 | 3,6 | 1,0137 | 0,0011 | 1,0126 | 0,0126 |
| 15 | 98,7 | 4 | 1,0032 | 0,0053 | 0,9979 | -0,0021 |
| 30 | 97 | 7,5 | 0,9852 | 0,0421 | 0,9431 | -0,0586 |
| 45 | 95,25 | 8,6 | 0,9668 | 0,0537 | 0,9131 | -0,0909 |
| 60 | 94 | 10 | 0,9536 | 0,0685 | 0,8851 | -0,1220 |
| 75 | 92 | 11,5 | 0,9326 | 0,0843 | 0,8483 | -0,1646 |
| 90 | 90,7 | 12,8 | 0,9189 | 0,0980 | 0,8209 | -0,1974 |
| 105 | 89 | 14 | 0,9009 | 0,1106 | 0,7903 | -0,2353 |
| 120 | 87,6 | 15,5 | 0,8862 | 0,1264 | 0,7597 | -0,2748 |
| 135 | 86,5 | 16,5 | 0,8746 | 0,1370 | 0,7376 | -0,3043 |
| 150 | 85 | 17,5 | 0,8588 | 0,1475 | 0,7113 | -0,3407 |
| 165 | 83,75 | 18,8 | 0,8456 | 0,1612 | 0,6844 | -0,3792 |
| 180 | 82,5 | 19,6 | 0,8325 | 0,1697 | 0,6628 | -0,4113 |
| 195 | 81,5 | 20,5 | 0,8219 | 0,1791 | 0,6428 | -0,4419 |
| 210 | 80,5 | 21,6 | 0,8114 | 0,1907 | 0,6207 | -0,4770 |
| 225 | 79,25 | 22,5 | 0,7982 | 0,2002 | 0,5980 | -0,5142 |
| 240 | 78 | 23,4 | 0,7850 | 0,2097 | 0,5753 | -0,5528 |
| 255 | 77,5 | 24,4 | 0,7798 | 0,2202 | 0,5595 | -0,5806 |
| 270 | 76,5 | 25 | 0,7692 | 0,2266 | 0,5427 | -0,6112 |
| 285 | 75,5 | 26 | 0,7587 | 0,2371 | 0,5216 | -0,6509 |
| 300 | 74,5 | 26,6 | 0,7482 | 0,2434 | 0,5047 | -0,6837 |
| 315 | 73,75 | 27,4 | 0,7403 | 0,2518 | 0,4884 | -0,7166 |
| 330 | 73 | 28 | 0,7323 | 0,2582 | 0,4742 | -0,7462 |
| 345 | 72,1 | 28,8 | 0,7229 | 0,2666 | 0,4563 | -0,7847 |
| 360 | 71,5 | 29,5 | 0,7165 | 0,2740 | 0,4426 | -0,8152 |
| 375 | 70,5 | 30 | 0,7060 | 0,2792 | 0,4268 | -0,8515 |
| 390 | 70 | 30,5 | 0,7007 | 0,2845 | 0,4162 | -0,8765 |
| 405 | 69,5 | 31,1 | 0,6955 | 0,2908 | 0,4046 | -0,9048 |
| 420 | 68,5 | 31,6 | 0,6849 | 0,2961 | 0,3888 | -0,9446 |
| 435 | 68 | 32,2 | 0,6797 | 0,3024 | 0,3772 | -0,9749 |
| 450 | 67,5 | 33 | 0,6744 | 0,3109 | 0,3635 | -1,0119 |
| 465 | 66,7 | 33,5 | 0,6660 | 0,3161 | 0,3498 | -1,0503 |
| 480 | 66,4 | 33,7 | 0,6628 | 0,3182 | 0,3446 | -1,0654 |
| 495 | 65,5 | 34,1 | 0,6533 | 0,3224 | 0,3309 | -1,1060 |
| 510 | 65,25 | 34,5 | 0,6507 | 0,3267 | 0,3240 | -1,1269 |
| 525 | 64,75 | 35 | 0,6454 | 0,3319 | 0,3135 | -1,1600 |
| 540 | 64,1 | 35,4 | 0,6386 | 0,3361 | 0,3024 | -1,1959 |
| 555 | 63,7 | 35,7 | 0,6344 | 0,3393 | 0,2950 | -1,2206 |
| 570 | 63,2 | 36,1 | 0,6291 | 0,3435 | 0,2856 | -1,2533 |
| 585 | 62,75 | 36,5 | 0,6243 | 0,3477 | 0,2766 | -1,2852 |
| 600 | 62,5 | 36,9 | 0,6217 | 0,3519 | 0,2698 | -1,3102 |
| 615 | 62,1 | 37,2 | 0,6175 | 0,3551 | 0,2624 | -1,3380 |
| 630 | 61,6 | 37,5 | 0,6122 | 0,3583 | 0,2540 | -1,3706 |
| 645 | 61,4 | 38 | 0,6101 | 0,3635 | 0,2466 | -1,4001 |
| 660 | 61 | 38,4 | 0,6059 | 0,3678 | 0,2381 | -1,4349 |
| 675 | 60,5 | 38,5 | 0,6006 | 0,3688 | 0,2318 | -1,4618 |
| 690 | 60,25 | 38,7 | 0,5980 | 0,3709 | 0,2271 | -1,4824 |
| 705 | 59,9 | 39 | 0,5943 | 0,3741 | 0,2202 | -1,5131 |
| 720 | 59,5 | 39,3 | 0,5901 | 0,3772 | 0,2129 | -1,5471 |
| 735 | 59,25 | 39,5 | 0,5875 | 0,3793 | 0,2081 | -1,5697 |
| 750 | 59 | 39,7 | 0,5848 | 0,3815 | 0,2034 | -1,5927 |
| 765 | 58,75 | 40 | 0,5822 | 0,3846 | 0,1976 | -1,6216 |
| 780 | 58,5 | 40,25 | 0,5796 | 0,3872 | 0,1923 | -1,6487 |
| 795 | 58,1 | 40,5 | 0,5753 | 0,3899 | 0,1855 | -1,6849 |
| 810 | 57,9 | 40,7 | 0,5732 | 0,3920 | 0,1812 | -1,7079 |
| 825 | 57,6 | 41 | 0,5701 | 0,3952 | 0,1749 | -1,7434 |
| 840 | 57,4 | 41,2 | 0,5680 | 0,3973 | 0,1707 | -1,7678 |
| 855 | 57,1 | 41,4 | 0,5648 | 0,3994 | 0,1654 | -1,7992 |
| 870 | 56,7 | 41,6 | 0,5606 | 0,4015 | 0,1591 | -1,8381 |
| 885 | 56,5 | 41,7 | 0,5585 | 0,4025 | 0,1560 | -1,8582 |
| 900 | 56,25 | 41,8 | 0,5558 | 0,4036 | 0,1523 | -1,8821 |
| 915 | 56 | 42 | 0,5532 | 0,4057 | 0,1475 | -1,9138 |
| 930 | 55,8 | 42,1 | 0,5511 | 0,4067 | 0,1444 | -1,9354 |
| 945 | 55,6 | 42,3 | 0,5490 | 0,4089 | 0,1401 | -1,9651 |
| 960 | 55,5 | 42,5 | 0,5479 | 0,4110 | 0,1370 | -1,9879 |
| 975 | 55,3 | 42,7 | 0,5458 | 0,4131 | 0,1328 | -2,0191 |
| 990 | 55,1 | 42,8 | 0,5437 | 0,4141 | 0,1296 | -2,0432 |
| 1005 | 55 | 43 | 0,5427 | 0,4162 | 0,1264 | -2,0679 |

? i = (Ti(t) – T2o)/(T1o – T2o), i = 1, 2… ;  Tio = Ti(0)

Массовый расход теплоносителя, J = 110 мл/сек

Длина теплообменика, L = 132 см

Диаметр теплообменик, d= 0.8 см

Объем холодной воды: 0,013 м3, М2 = 13 кг.

Объем горячей воды: 0,012 м3, М1 = 12 кг.

Рис.2. График зависимости ?2 от ?1 .

?1 + ?*?2 = 1

| ?2=0,8846-0,8586* ?1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ?1=1-?* ?2 |  |  | ?= | 1,165 |
| ?2=1/? - ?1/? |  |  |  |  |
| По формуле |  | ?=c2M2/C1M1= |  | 1,083 |

Рис.3. График зависимости ln(?1 – ?2) от времени t .

| Определение ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ln(?1- ?2) = t(1+ ?)*(cg*Jg/c2M2)*(1-e-N) 2,13*10-3 = (1+ ?)*(cg*Jg/c2M2)*(1-e-N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ? = | 1,165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | r= |  |  |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cg=c2= | 1 |  |  | ккал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  | L= |  |  |  |  |  |  | 1,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # V= | 110 |  |  | мл/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jg= | 0,11 |  |  | кг/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # М2= | 13 |  |  | Кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,13*10-3 |  | = | 0,0183192 |  |  |  |  |  | *(1-e-N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N= |  |  |  |  |  |  |  |  | 2пr?L/c1Jg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1-e-N) |  | = |  | 0,116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ?= |  |  |  |  |  | Nc1Jg/2пrL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e-N |  | = |  | 0,884 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ?= |  |  |  |  |  | 0,410 |  |  |  |  |  |  | ккал/м2*с*град. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  | = |  | 0,1236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ?= |  |  |  |  |  | 1476,2 |  |  |  |  |  |  | ккал/м2*час*град. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Табл. 2. Физические параметры для оценки эффективного коэффициента теплообмена a. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Теплоемкость ## с, кал/г*град. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кин.вяз., m, м2/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тепрлопроводность ?, ккал/м*час*град. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число Прандтля, Pr |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутр. задача | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00*10-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Внешн. задача | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,00*10-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренняя задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| число Рейнольдса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Re= | V*d*p/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d= |  |  |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Re= | 44000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | J= |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vлин= | J/[?(d/2)2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | p= |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vлин= |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | см/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| число Нуссельта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nu= | 0,03*Re0,8*Pr0,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nu= | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ?= | Nu*?/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ?1= |  |  |  | 2120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внешняя задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Re= | V*d*p/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d= |  |  |  | 0,235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Re= | 22000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | J= |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d= | 0,0131/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | p= |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vлин= | J/[?(d/2)2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vлин= |  |  |  | 7,333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | см/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nu= | 0,9*Re0,62*Pr0,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nu= | 601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ?= | Nu*?/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ?2= |  |  |  | 1457 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/?= | 1/?1 + 1/?2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ?= | 1/(1/?1 + 1/?2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ?= | 864 |  |  |  | ккал/м2*час*град. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Выводы: 1) Экспериментально определено число единиц переноса N = 0,1236

и коэффициент теплообмена a = 1476,2 ккал/м2*час*град.

2) Произведен расчет коэффициента теплообмена a = 276,9 ккал/м2*час*град.