Работа №2

Межмолекулярное взаимодействие типа

матрица – олигомер.

Цель работы: исследование взаимодействия матрицы (полиметакриловой кислоты) с олигомером (полиэтиленгликолем) разных молекулярных масс при разных температурах методом вискозиметрии.

Реактивы: водный раствор высокомолекулярной полиметакриловой кислоты (ПМАК) конц. 0,2 г/дл, водные растворы полиэтиленгликолей (ПЭГ) разных молекулярных масс 1000, 2000, 4000, 6000 конц. 0,1 г/дл.

Приборы и посуда: термостат, вискозиметр Уббелоде, секундомер, груша резиновая, цифровая пипетка на 5 мл, стакан на 50 мл.

Выполнение работы:

Работа выполняется на капиллярном вискозиметре Уббелоде при двух температурах 25° и 40°С. Смешиваем в стакане 4 мл исходного раствора ПМАК и 4 мл воды. Помещают раствор в вискозиметр и измеряют время истечения не менее трёх раз. Выливают раствор поликислоты из вискозиметра. Последовательно готовят в стаканчике эквиосновомольные смеси ПМАК и ПЭГ различных молекулярных масс: 1000, 2000, 4000, 6000, смешивая 4мл исходного раствора ПМАК (0,2 г/дл) и 4 мл раствора ПЭГ (0,1 г/дл). Измеряем время истечения каждого раствора не менее трёх раз.

Температура опыта: 25°С.

Время истечения растворителя: t0=44,4 сек.

Таблица 1.

| Раствор | t-время истечения раствора (сек) |  |  | t− (сек) | ηотн=tt0 | ηуд=t-t0t0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПМАК | 64,6 | 64,4 | 64,2 | 64,4 | 1,4505 | 0,45045 |
| ПМАК+ПЭГ (1000) | 63,8 | 63,6 | 63,8 | 63.73 | 1,4354 | 0,43536 |
| ПМАК+ПЭГ (2000) | 59,6 | 59,4 | 59,4 | 59.47 | 1,3394 | 0,33941 |
| ПМАК+ПЭГ (4000) | 44,8 | 44,6 | 44,6 | 44,67 | 1,0061 | 0,00608 |
| ПМАК+ПЭГ (6000) | 44,2 | 44,4 | 44,4 | 44,33 | 0,9984 | -0,00158 |

Температура опыта: 40°С.

Время истечения растворителя: t0=35,63 сек.

Таблица 2.

| Раствор | t-время истечения раствора (сек) |  |  | t− (сек) | ηотн=tt0 | ηуд=t-t0t0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПМАК | 50 | 49,8 | 50 | 50.07 | 1,405 | 0,405 |
| ПМАК+ПЭГ (1000) | 48,6 | 48,6 | 48,5 | 48,57 | 1,363 | 0,363 |
| ПМАК+ПЭГ (2000) | 38,8 | 38,9 | 38,8 | 38,83 | 1,09 | 0,09 |
| ПМАК+ПЭГ (4000) | 36,2 | 36,3 | 36,3 | 36,27 | 1,018 | 0,018 |
| ПМАК+ПЭГ (6000) | 35,9 | 35,8 | 35,9 | 35,87 | 1,007 | 0,007 |